重庆市第七人民医院新综合楼项目边坡工程

施工图设计

重庆607勘察实业总公司

资质证书：国土资地灾设资字第（20103122001）号

二○一九年六月

重庆市第七人民医院新综合楼项目边坡工程

施工图设计

总 经 理：李  伟                    （高级工程师）

总工程师：张天友                    （注册岩土工程师、教授级高工）

审    核：张天友                    （注册岩土工程师、教授级高工）

项目负责：高培德                    （注册岩土工程师、教授级高工）

设    计：钟琳琳                    （工程师）

资 质 等 级 ：甲级                                              证书编号：国土资地灾设资字第(20103122001)号;

单位地址：重庆市巴南区渝南大道60号                             邮    编：400056

传    真：62843901                                              电    话：62843901

目  录

1 工程概况	1

2 设计依据	1

3 工程地质	1

3.1场地位置及交通	1

3.2气象水文	1

3.3场地地形地貌	2

3.4地质构造	2

3.5地层结构及岩土工程特征	2

3.6水文地质条件	3

3.7水和土的腐蚀性评价	3

3.8不良地质作用	3

3.9人类工程活动	3

4 边坡稳定性分析	3

5. 施工图设计	4

5.1岩土体设计参数	4

5.2治理工程设计	4

5.3分项工程设计	5

5.4施工技术要求	5

5.5.其他	7

5.6.主要工程数量表	7

6、工程监测设计方案	7

6.1监测工程的任务和目的	7

6.2设计依据及原则	8

6.2.1主要技术依据	8

6.2.2监测设计的主要原则	8

6.3监测工程设计与布置	8

6.4监测工作量	8

7施工组织设计	9

7.1交通条件	9

7.2施工用电、供水	9

7.3天然建筑材料	9

7.4材料及质量要求	9

1 工程概况

重庆市第七人民医院位于重庆市巴南区李家沱境内，由于前期新综合大楼建设施工，于新建综合楼北侧形成长约10m，最高约为13.70m的挖方岩土质混合边坡。该边坡下部岩质部分高约3.60m，现已采用混凝土挡墙进行简单护脚处理；上部土质部分高约10.10m，分为两级，第一级土质边坡高约6.0m，现已初步采用素混凝土砂浆护面，第二级土质边坡高约4.10m，现状为填土裸露；边坡坡向约260°。该边坡底部为新建综合楼地下车库出口，顶部为第七人民医院住院部入口空地，因考虑新综合大楼车库出入口及边坡顶部安全，重庆市第七人民医院拟对该边坡进行支挡处理。

受重庆市第七人民医院委托，我公司承担重庆市第七人民医院新综合楼项目边坡工程设计工作。

2 设计依据

2.1 《设计合同》；

2.2 由重庆607勘察实业总公司2019年5月所作《重庆市第七人民医院新综合楼项目边坡工程岩土工程勘察报告》；

2.3 有关规范及图集：

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

《建筑边坡工程检测技术规范》DBJ/T50-137-2012；

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012；

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

《砌体结构设计规范》GB 50003-2011；

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；

《地质灾害防治工程勘察规范》（DB50/143-2003）；

《地质灾害防治工程设计规范》（DB50/143-2004）；

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。

3 工程地质

3.1场地位置及交通

拟建场地位于重庆市巴南区李家沱，地理坐标位于X=58902.35～58935.16m，Y=61829.27～61868.85m之间，场地北西侧为市政道路，坡顶为第七人民医院住院部入口道路，交通条件十分方便。

3.2气象水文

（1）气候

勘察区属亚热带暖湿季风气候区，具冬暖春早、雨量充沛、夜雨多、温差大、多雾、日照偏少、冬季温暖、夏季炎热、春秋多雨、四季分明、主体气候明显等特点，大气降水以降雨为主，雪雹少见。

根据重庆市气象局提供的重庆主城区气象资料，本场地总的气象特征呈空气湿润、春早夏长、冬暖多雾、秋雨连绵的特点。具体气象资料如下：

气温：多年平均气温18.3℃，月平均最高气温是8月为28.1℃，月平均最低气温在1月为5.7℃。日最高气温43℃，出现日期：2006年8月15日；日最低气温-1.8℃，出现日期：1955年1月11日。

湿度：年蒸发量1079.2mm，最大年蒸发量1347.3mm；多年平均相对湿度79%左右，绝对湿度17.7hPa左右；最热月份相对湿度70%左右，最冷月份相对湿度81%左右。

降水量：多年平均降水量1082.6mm左右，降雨多集中在5～9月，其降雨最高达746.1mm左右，日最大降雨量266.6mm(出现在2007年7月17日)，日降雨量大于25mm以上的大暴雨日数占全年降雨日数的62%左右，小时最大降雨量可达65mm。

风：全年主导风向为北，频率13%左右；夏季主导风向为北西，频率10%左右；年平均风速为1.3m/s左右，最大风速为26.1m/s。

3.3场地地形地貌

拟建场地原始地貌属构造剥蚀丘陵地貌。勘察区大部分处于人类活动整体较频繁的生活区，地形呈斜坡及陡坎状，总体呈东高西低态势；场地地面高程为202.13～216.50m，相对高差14.37m，地形坡度5～15°，边坡处达80°。

3.4地质构造

场地区域地质构造属南温泉背斜北西翼，岩层呈单斜状产出，岩层呈单斜状产出，岩层倾向290°～310°，倾角12°～18°，优势倾向约300°，优势倾角16°，层面闭合好，胶结良好（钙质胶结），张开度＜1mm，未见充填物及水锈色，结合一般，为硬性结构面；无区域性断层通过，构造简单。岩体中主要发育两组构造裂隙：

裂隙1产状：12～16°∠60～72°，优势倾向为25°，倾角85°，间距1.00～3.00m，可见延伸5～12m，裂面较平直，局部呈闭合状，局部有泥质充填，结合较差，属硬性结构面。

裂隙2产状：100～115°∠32～45°，优势倾向为128°，倾角75°，间距1.50～3.20m，可见延伸大于1.00～3.00m，裂面较平直，裂隙宽度2.00～5.00mm，局部粘土充填。属硬性结构面，结合差。

场区未见次级褶皱及断层，地质构造简单。

按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009版）附录A表A.0.4判定岩体属块～层状结构。

3.5地层结构及岩土工程特征

根据地表工程地质测绘及钻探揭露成果表明，场地内地层为第四系素填土和下伏基岩主要为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）砂、泥岩组成。现将地层岩性特征及分布规律自上而下（由新到老）分述如下：

3.5.1 第四系全新统填土层（Q4nl）

素填土：杂色，主要由粘土夹砂、泥岩碎块石及少量建筑垃圾等组成，硬质物含量约15%～24%，空间分布不均匀，块径1～15cm，由机械抛、压填填形成（简单压填），结构松散～稍密，回填时间约3～5年。钻探揭露厚3.10m（ZK1）～5.20m（ZK2），该层分布于整个场地。

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽不整合∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽

3.5.2 侏罗系中统沙溪庙组砂岩（J2s-Ss）

砂岩：灰白色，中粒结构，中～厚层状构造，成份主要为长石、石英、少量云母碎片及少量暗色矿物；钙质胶结。强风化岩石强度相对较低，岩芯呈碎块、短柱状，中等风化基岩强度较高，锤击声脆，节长5～50cm。分布于整个场地，是场地内唯一岩性，钻探揭露厚6.00m（ZK2）～9.30m（ZK1）。

3.6水文地质条件

勘察区位于一斜坡地带，地形坡度较大，前缘地势较低，有利于地表水的汇集排泄，地层主要素填土、泥岩和砂岩。素填土为透水层，分布于整个场地地表；砂岩裂隙不发育，为弱透水层，分布于整个场地范围范围，场地为贫水区。钻探施工完毕后对所有钻孔作简易提水试验，结果表明地下水位基本不恢复，说明场地勘察期间在钻探深度范围内基本无地下水，但雨季在岩石裂隙存在裂隙水，场地水文地质条件简单。

3.7水和土的腐蚀性评价

本次勘察范围内无湖泊、河流等地表水体存在，根据钻探，场地地下水贫乏，本次未作取水样测试；根据调查建筑场地地表水为潜在第四系填土中的上层滞水，受大气降水补给，以蒸发、地表径流、下渗等方式排泄。根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）结合地区经验：场地区及其周围无水土污染源，地下水对基础混凝土及混凝土中的钢筋有微腐蚀性；地基土对混凝土结构有微腐蚀；对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀；对钢结构的腐蚀性为微腐蚀性。

场地素填土属透（含）水层；砂岩为弱透水层。场地环境类型为Ⅲ类。

3.8不良地质作用

该区域处于城市建设区，经地表工程地质测绘及钻探揭露表明：本建筑场地在钻探深度范围内未发现滑坡、崩塌、空洞及软弱夹层等不良地质作用。

3.9人类工程活动

拟建场地在勘察期间属于施工区，为医院新建综合楼地下车库基坑开挖形成，人类工程活动较强烈。

4 边坡稳定性分析

拟处理边坡长约10m，坡向为260°，坡角为58～90°，该边坡下部岩质部分高约3.60m，现已采用混凝土挡墙进行简单护脚处理；上部土质部分高约10.10m，分为两级，第一级土质边坡高约6.0m，现已初步采用素混凝土砂浆护面，第二级土质边坡高约4.10m，现状为填土裸露。

该段边坡后缘岩土界面倾角岩土界面倾角较大，上部土层可能沿岩土界面发生整体滑移，经对1-1’剖面进行稳定性验算（附表2-1），在天然状态下边坡稳定性系数为1.351，边坡整体稳定，在饱和状态下边坡稳定性系数为1.151，边坡处于基本稳定，边坡安全等级为二级。

下部岩质部分高3.60m，为砂岩质边坡。现根据岩体内裂隙产状，岩层产状及现状边坡要素作赤平投影图1，分析如下：

根据极射赤平投影图可知：Ⅰ组裂隙与边坡坡向大角度相交，裂隙对边坡稳定性影响小；Ⅱ组裂隙与边坡坡向大角度相交，Ⅱ裂隙对边坡稳定性影响小；岩层倾向与边坡坡向大角度相交，岩层倾向对边坡稳定性影响小，边坡稳定性主要受岩体强度控制。根据《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）表3.2.1该段边坡工程安全等级属二级。边坡岩体类型为Ⅲ类，岩体破裂角取64°；边坡等效内摩擦角取55°。

综合以上分析：该段边坡上部土质部分现状在暴雨工况下处于基本稳定状态，若不采取工程治理，地表水下浸进一步软化岩土接触面面后将诱发失稳。场地无放坡条件，建议对该段边坡以桩板挡墙进行支挡。同时在坡顶应设置截水沟，坡脚设置排水沟，施工运营期间加强变形监测工作。

设计参数：砂岩水平抗力系数为350MN/m3；层面抗剪强度：标准值取90kPa，摩擦角标准值取27°；Ⅰ组裂隙面抗剪强度：标准值取50kPa，摩擦角标准值取18°；Ⅱ组裂隙面抗剪强度：标准值取50kPa，摩擦角标准值取10°（C、Φ值均未考虑施工不利因素降低的影响）；砂岩破裂角取64°。素填土水平抗力系数的比例系数取12MN/m4；岩石与锚固体粘结强度特征值砂岩取880kPa，灌注砂浆强度不小于M30。

- 施工图设计

5.1岩土体设计参数

（1) 工程安全等级为二级，使用年限50年，结构重要性系数γ0=1.0。

（2） 岩体物理力学参数取值：

岩体物理力学指标建议值            表5.1-1

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 强风化 | 中等风化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砂岩 |  |
| 1 | 重度 | 天然 | kN/m3 | / | 23.91 |
| 2 | 抗压强度标准值 | 天然 | MPa | / | 32.68 |
|  |  | 饱和 | MPa | / | 24.57 |
| 3 | 基底摩擦系数 |  | / | 0.40* | 0.60* |
| 4 | 地基承载力特征值 |  | （kPa） | 400* | 8600 |
| 5 | 桩的极限侧阻力标准值 |  | kPa | 180* | / |
| 6 | 岩体水平抗力系数 |  | MN/m3 | 30* | 350* |
| 7 | 岩石与锚固体极限粘结强度标准值 |  | kPa | / | 880* |
| 8 | 岩体抗拉强度标准值 |  | Mpa | / | 0.42 |
| 9 | 内聚力C |  | Mpa | / | 2.322 |
| 10 | 内摩擦角φ |  | ° | / | 38.07 |
| 11 | 弹性模量 |  | Mpa | / | 5333 |
| 12 | 变形模量 |  | Mpa | / | 5109 |
| 13 | 泊松比 |  |  | / | 0.21 |
|  | 1、“*”号代表地方经验值。 2、嵌岩灌注桩基础单桩竖向极限承载力标准值按《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）的5.3.9条公式计算。其中frc对中等风化砂岩取饱和抗压强度标准值24.57MPa。 3、浅基础地基承载力特征值fa，根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第5.2.6条规定由下式确定： fa=frk·ψr 式中：frk——岩石饱和单轴抗压强度标准值（kPa）； ψr——折减系数，本工程泥岩、砂岩ψr 取0.35（岩体较完整）。 4、本场地中等风化岩体抗拉强度折减系数取0.3，内聚力C折减系数取0.3，内摩擦角φ折减系数取0.9，弹性模量折减系数取0.7，变形模量折减系数取0.7，泊松比不折减。 |  |  |  |  |

5.2治理工程设计

根据业主要求，对新综合楼环境边坡进行治理后，坡顶应达到216.50标高，与现医院入口处空地平齐。从经济、适用、美观和安全的角度考虑，综合比选后，采用

桩板挡墙+截排水支挡方案。

5.3分项工程设计

（1）桩板挡墙工程

共设置3根桩，桩截面尺寸为1.5*2.0m，桩长均为20m，桩间距为3.5m，桩顶标高为216.50；桩间设置250mm厚挡土板，采用C30砼现浇，挡土板高11.5m，板上设置泄水孔,采用直径100mmPVC管，间距2.0m。板后设置300mm厚砂砾石反滤层，桩后回填区采用泥岩或透水性强的填料，泥岩粒径不大于200mm。

桩顶设防护栏杆，高1.2m，栏杆材质及形式由业主自行选用，与原环境相协调。

（2）截排水工程

在坡顶设置截水沟（坡脚已有道路排水系统），将水引入医院已有排水系统。截排水沟采用矩形断面，尺寸为300*400mm矩形沟，沟宽200mm，深200mm，沟壁采用C30砼浇筑100mm厚，浇筑时预留盖水篦子的高度，待截水沟成形后铺设水篦子。

（3）零星工程

如平面图所示，在 3#桩西侧与综合楼之间有1.2m空隙，应业主要求，为了立面美观，建议采用C30素砼浇筑0.5m厚墙，墙顶标高至216.50（可根据现场情况调整顶标高）；墙内采用种植土回填作为绿化带。回填施工时应对综合楼外裸露的管道进行保护，业主应提供该管道资料给施工单位。

5.4施工技术要求

本治理工程应采用“动态设计、信息法和逆做法施工”。

施工工序：施工准备→放线校核→人工挖孔→桩孔地质编录→验槽→钢筋笼绑扎→混凝土浇筑→养护→桩后回填。

抗滑桩采用人工挖孔桩施工。主要施工内容为基坑开挖，钢筋笼制作安装，灌注桩体混凝土等。抗滑桩基坑用人工挖孔，在土层段或强风化岩层较破碎时应用C25混凝土制作护壁支护；按设计要求捆扎焊接钢筋笼，用机械（吊车）吊装于基坑内，采用搅拌机制拌混凝土，布置混凝土输送泵（效率30m3/h）运料入仓，进行桩体浇筑。

①抗滑桩的施工应严格按设计图施工应将开挖过程作为对斜坡进行再勘查的过程来进行，及时编录施工地质情况，以利于反馈设计、实际信息化施工。

②施工准备应按下列要求进行，以确保施工能连续、快速、安全地进行：

按工程要求进行备料，钢筋、水泥应在交货时提交质量检测证书。

钢筋应专门建库堆放，避免锈蚀。

水泥宜使用普通硅酸盐水泥，严禁使用受潮和过期水泥。

砂石料的杂质和有机质的含量应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定。

③桩孔采用以人工开挖为主，开挖前应整平孔口，孔口应有明确施工安全标志，并做好桩区围栏和地表截、排水及防渗工作。在雨季施工时，孔口地面上加筑适当高度的围堰。采用跳桩开挖方式，先开挖1#和3#桩，再开挖2#桩。按由浅至深、由两侧向中间施工的顺序进行。松散层段原则上以人工开挖为主，孔口锁口处理。开挖基本成型后再人工刻凿孔壁至设计尺寸。

根据岩土体的自稳性、可能的日生产进度和模板的高度，经过计算确定一次最大开挖深度。一般地，自稳性较好的可塑～硬塑状粘性土，或稍密以上的碎块石土，或基岩中为1.05～1.2m；软弱的粘性土或松散的、易跨塌的碎石层中为0.5～0.6m。开挖的弃渣可用1t以上的卷扬机吊起，每次不得超过0.2m3。吊斗的活门应有双套防开保险装置。吊出后应立即运走，堆放于安全的低洼地带，不得破坏环境，诱发次生灾害，并应尽可能被搬迁新建填土场所用。

④桩孔开挖过程中应及时对地下水进行处理

当滑体的富水性较差时，可采用坑内直接排水，当富水性好，水量很大时，宜采用桩孔外管井排水。

⑤桩孔开挖过程中应及时进行钢筋混凝土护壁

桩芯混凝土强度采用C30。护壁的单次高度根据一次最大开挖深度确定， —般每开挖1.0m护壁一节。护壁厚度应满足设计要求，并力求均匀，与围岩接触良好。护壁后的桩孔应保持垂直、光滑。为便于拆卸和长期使用，护壁模板以钢模为主。模板支架时应加支撑，并不应在灌注后12小时内拆除。

⑥钢筋笼的制作与安装可根据场地的实际情况按下列要求进行

待灌注的桩孔孔底沉渣必须清理干净，经检查合格后，方可安放钢筋笼。

所准备的材料应满足单桩连续灌注。

当孔底积厚度小于1m时，可采用干法灌注。否则应采取孔外井点降排水措施进行处理。桩身混凝土灌注应连续进行，一般不留施工缝。桩身混凝土，每连续灌注0.5～0.7m时，应使用插入式振动器振捣密实一次。对已浇注完毕的抗滑桩应及时派专人用麻袋、草帘加以覆盖并浇清水进行养护，养护期7天以上。

⑦抗滑桩施工时应与斜坡的监测同步进行。当斜坡出现变形，并将危及施工人员安全时，及时通知人员撤离。孔下工作必须戴安全帽，同时作业人员不超过2人。

孔口必须设围栏和防止地表水、雨水流入等安全设施。严格控制非施工人员进入现场。严禁向孔内抛掷物品。人员上下可用卷扬机和吊斗等组成的升降设施。同时应准备性能良好的软梯和安全绳备用。孔内有重物起吊时，应有联系信号，统一指挥。升降设备应由专人并按起重安全规划操作。孔内爆破时，必须经过设计计算，并由取得爆破操作证的专门技术工人负责整个操作过程。起爆装置宜用电雷管，若用导火索时，其长度应能保证点炮人员安全撤离。

干法灌注混凝土时，随时检查串筒或导管是否畅通，其底口与混凝土面的距离应保持1m以上，以确保混凝土能顺序下落。

⑧做好抗滑桩施工记录。抗滑桩属于隐蔽工程，施工过程中，应做好各种施工和检验记录。对于发生的故障及其处理情况，应记录备案。

⑨抗滑桩的质量检查包括原材料质量、孔位偏差、桩身断面尺寸、孔底高程、孔的偏斜、桩周土与滑带土、钢筋笼焊接、钢筋笼制作、混凝土试块强度、桩身质量。桩顶高程等，检查方法为目测、尺检、测量、取样试验等。抗滑桩的检测采用动力检测或钻孔取芯检测，检测数量占总桩数5％，最少数3根。

本工程共3根抗滑桩，全数检测，建议均采用声波检测，施工时每根桩埋设2根通长的声测管，埋在两个对角点。

成桩深度、锚固段长度和桩身断面必须达到设计要求。

实际浇注混凝土体积严禁小于计算体积，桩身连续完整。

原材料和混凝土强度必须符合设计要求和有关规范的规定，钢筋配置应符合设计要求。

抗滑桩的允许偏差项目应符合下表的规定。

表5.4-1  抗滑桩允许偏差项目表

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桩身断面尺寸 | 不小于桩身尺寸 |
| 2 | 桩的垂直度 | 桩长≤5m，50mm：桩长>5m，1％，但不大于250mm |
| 3 | 主筋间距 | ±l0mm |
| 4 | 箍筋间距 | ±l0mm |
| 5 | 保护层厚度 | ±l0mm |

5.5.其他

1.本工程遵循"动态设计、信息法施工"原则。土质和强风化岩质边坡每阶开挖高度不大于2.5m，中等风化岩质边坡每阶开挖高度不大于3.0m。校核结构面情况，在施工过程中若发现设计与实际情况存在差异时，应及时反馈信息，以利尽快修改设计，保证安全和工期。

2.挡墙墙顶设置防护栏，护栏高度≥1200mm，具体做法和形式由业主决定。

3. 边坡施工严格按逆作法、信息法施工，从上向下分段分台阶开挖，分段支护，开挖一段治理一段。

4.施工前应按住建部的建办质[2018]31号文和市建委的[2014]16号文要求，应进行人工挖孔桩专项施工安全论证，编制安全专项施工方案并经专家审查通过后方可实施。

5. 人工挖孔桩位于斜坡地段，应采取有效措施确保桩在施工过程中的安全.施工时要建好围挡，以及临近建筑的保护措施，以保证施工过程的顺利进行和施工安全，工程施工过程中，加强对环境的保护。

6.场地填土较厚，桩基础施工过程中容易产生蹋孔、缩径、漏浆等现象，桩基础设计、施工前及施工过程中应采取相应的处理措施。

7 .加强施工验槽工作，若发现不良地质问题应及时通知我公司，以便派员协同解决。

8.本工程按目前设计现况设计，如今后发生其它工程活动，应保证不影响本支护工程的稳定性和安全性。桩顶施工完成3个月内，坡顶不得堆载、停车。

9.桩板挡墙北侧与南侧，与现状边坡之间的衔接处处理，不在本次设计范围内，由业主负责绿化等。

10.在施工期间和竣工后一年内，甲方应委托有资质的专业监测单位进行位移和变形观测，本边坡工程采用以巡视检查为主的监测边坡地表位移。

5.6.主要工程数量表

主要工程量详见表5.6-1。

表5.6-1              主要工程数量表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 | 475.06 |
| 2 | 桩芯石方开挖 | m3 | 117 |
| 3 | C30桩芯混凝土 | m3 | 180 |
| 4 | 桩钢筋HRB400 | m3 | 15.03 |
| 5 | φ100PVC排水管 | m | 6 |
| 6 | 模板 | m | 210 |
| 7 | 脚手架 | m2 | 180 |
| 8 | 锁扣、挡土板钢筋 | t | 8.87 |
| 9 | 锁扣、挡土板砼 | m3 | 36.61 |
| 10 | 桩后回填土石方 | m3 | 247 |
| 11 | C30素砼墙、截水沟 | m3 | 23.2 |
| 12 | 声测管 | m | 120 |
| 13 | 护栏 | m | 15 |

6、工程监测设计方案

6.1监测工程的任务和目的

为了保证边坡治理工程在施工和运行中的安全，对工程进行安全监测。工程安全监测包括施工安全监测、防治效果监测和动态长期监测。

监测目的：通过工程安全监测，掌握边坡治理工程在施工期与运行期的工作状态，指导和进行信息化施工，并验证工程设计、检验施工质量与效果，以保证防治工程安全运行。

施工安全监测的主要任务是在施工期对边坡内外侧的表面位移实时监控，及时指导工程的实施，调整工程部署，安排施工进度等。防治效果监测的主要任务是检验治理设计和施工效果，确保安全，同时积累丰富的资料为其他边坡设计和施工提供参考。

6.2设计依据及原则

6.2.1主要技术依据

（1）《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)；

（2）重庆市地方标DB50/5029-2004《地质灾害防治工程设计规范》

（3）《国家一、二等水准测量规范》

（4）《国家三角测量和精密导线测量规范》

（5）《GPS测量规范》

（7）《工程测量规范》

（8）《建筑变形测量规程》

（9）《岩土工程测试技术》

6.2.2监测设计的主要原则

（1）充分利用现有监测设施资料基础上，建立系统化、立体化监测系统，在防治施工全过程中及时测定和预报斜坡的位移、应力等变化情况，确保施工安全，并为长期稳定性预测研究提供资料。

（2）全过程监测包括变形监测、地下水动态监测、施工安全监测、防治效果监测，以监测结果作为设计、反馈设计、指导施工和防治效果的依据。

（3）变形监测、施工安全监测、防治效果监测应尽可能转变为长期监测。

（4）监测仪器的选择应考虑以下原则：

①仪器的可靠性和长期稳定性；

②足够的测量精度、灵敏度及相应量程；

③现场使用比较方便、简单；

④仪器不易损坏，尤其是长期监测仪器应具有防风、防雨、防腐、防潮、防震、防雷电干扰等与环境相适应的性能。

6.3监测工程设计与布置

结合边坡分布及其特征，施工期间对边坡进行地表大地形变监测和巡视检查；治理工程实施后对防治效果进行监测。

施工监测：

（1）地表位移监测

在边坡布设沉降和水平位移监测点各1个，点位均埋设点墩，测点墩埋深不宜小于1m。

（2）巡视检查

采用宏观地质调查法定期追踪斜坡变形形迹，即是在变化明显的地段设固定点，定期采用调查路线穿越、控制边坡区域。

6.4监测工作量

施工前至竣工后2年，一般每月观测一次，雨季每周一次。若有较大变化，应逐月加密监测，并及时报警以采用应急措施，及时提交监测报告。

表6.4  监测工量表

| 监测工作内容 |  | 工作量 (点) | 监测 周期 | 施工期间安全监测 | 工程完工效果监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位移监测 | 位移监测 | 3 | 10天 | 半年 | 2年 |
|  | 巡视监测 | 3 | 1天 | 半年 | 2年 |

7施工组织设计

7.1交通条件

建筑场地位于重庆市巴南区李家沱，重庆市第七人民医院内，交通条件便利，各种施工设备及材料物资可直接运至工程区。

7.2施工用电、供水

工程处周边基础设施较齐全，电网电力充足，可就地利用。

7.3天然建筑材料

根据可用、就近、足量和经济的原则，钢筋、混凝土、砂、砾石材料等都可在巴南区购买，运输距离路线短，路况好，价格经济。

7.4材料及质量要求

（1） 钢筋

本设计文件中所有钢筋均采用HRB400，钢筋必需具备出厂合格证明，使用前，应对钢筋进行随机抽样，做力学性能试验，满足规范要求后方可使用。

（2） 混凝土

混凝土等级为C30，使用前，应做抗压强度试验，其强度设计值满足规范及设计要求后，方可按设计的配合比拌制混凝土进行浇筑。

并应符合《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55-2000）相关规定。拌合水宜为饮用水。

（3） 砂浆

采用M30水泥砂浆，其水泥应使用普通硅酸盐水泥；砂宜采用中细砂，当采用特细砂时，其细度模数不宜小于0.7。砂中含泥量按重量计不得大于3%，云母、有机物，硫化物及硫酸等有害物质含量按重量计不得大于1%。拌合水宜为饮用水。并应符合《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ 98-2000）相关规定。

（结构计算书附后。）

8、应急预案

(一)、前言

为了保证安全生产工作落实到实处，认真贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑法》和《消防法》等法律、法规和标准，特制定本基坑开挖施工工程事故预防及应急抢险救援预案。

制定应急抢险救援预案的目的是快速、有序、高效地控制紧急事件的发展，将事故损失减小到最低程度。

(二)、应急救援组织机构

项目部的项目经理为现场应急抢险救援主要负责人，公司各部室主要负责人为部门的应急救援主要负责人。

(三)、应急救援组织架构

现场总指挥

供电供水抢修组

工程应急抢险组

现场保护警卫组

抢险物质供应组

抢救伤员排险组

外围人员疏散组

副总指挥

各组指挥员

(四)、应急准备与响应流程图

非工作时间

工作时间

报告人

外部通报

报告人

公司应急救援小组

外部报警

消防：119

匪警：110

交通：122

救护：120

内部报警

紧急：911

指示

部门（项目）

确认

启动应急救援预案

事故现场

救援小组领导

应急救援

结果

政府有关部门

应急救援预案检验评价、修改

注：“         ”表示非必须程序

(五)、工程项目部现场应急救援小组职责

负责事故现场应急的指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成对事故现场的应急行动。

1、工地现场发生重大事故后，应立即组织人员抢救，同时以最快的方式报告公司应急救援机构，如发生人员伤亡或火警等，应分别第一时间直接打电话报120急救中心或119报火警救助。

2、现场应急救援小组立即组织人员展开抢救伤员和排除险情，防止事故的扩大和蔓延，力求将损失减少至最低程度。同时注意安排做好保护好事故现场。

3、负责指挥调动工地现场的一切所需的应急救援排险物资和人员参与抢救救援，确保救援工作在统一的指挥下有序地进行。

4、协助公司和上级部门开展事故调查，接受公司及政府有关部门对事故的调查处理。

5、协助公司及上级有关部门分析事故原因和性质，吸取事故教训“举一反三”地制定并落实相应的预防措施，切实防止类似的事故重复发生。

6、负责安排专人做好事故的善后处理工作，使各级人员都受到安全教育，在切实作好预防措施和确保安全的情况下，上报有关上级部门，争取尽快批准恢复工地的正常生产。

(六)、抢险救援器材及设备

1、通讯设备：包括固定电话、移动电话、对讲机

2、交通工具：供指挥、联系、救援的用车

3、急救药品及器材：止血带、颈托、担架等救援器材及灭火器等。

4、施工抢险机械：运泥车、勾机、吊机、挖掘机及其它施工设备。

5、抢险物资：加固用的钢材、水泥、砂包或其它回填材料等。

(七)、应急技术措施

在土方挖运阶段，应按规定设置专人进行支护及周围环境的监测，发生异常现象，需要配合有关人员及时进行处理。

1.在土方挖运过程中，密切留意支护位移的变化，将每次观测的情况报告业主和设计院。

2.当位移达到报警值后，应立即通知业主和设计人员到场研究，停止开挖，进行观察，如情况稳定，设计院同意后，方继续开挖。

3.情况紧急时，可在位移段的坑内回填土，以平衡支护土压力。

(八)、发生坍塌事故应急预案

当发生坍塌事故后，抢救重点是集现场的人力、物力、设备尽快把压在人上面的土方、构件搬离，受伤者抬出来并立即抢救。

1.基坑开挖前，应先编制应急预案的方案，并组织一支应急的专业队伍，人员应不少于15人左右。

2.基坑开挖前，应预先对应急队伍进行应急预案方案的交底，并进行组织模拟实验。

3.如伤员发生休克，应先处理休克。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。

4.出现颅胸损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生咽喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅骶骨及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时就近送有条件的医院治疗。

5.发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

6.发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以骨折处上、下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等。无材料的情况下，上肢可固定在身侧、下肢与腱侧缚在一起。

7.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

8.动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

附：                     结构验算

一、主动土压力控制情况

桩板式挡土墙验算[执行标准：通用]

计算项目： 桩板式挡土墙 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

| 桩总长(m) | 20.000 |
| --- | --- |
| 嵌入深度(m) | 5.600 |
| 截面形状 | 方桩 |
| 桩宽(m) | 1.500 |
| 桩高(m) | 2.000 |
| 桩径(m) | --- |
| 桩间距(m) | 3.500 |
| 挡土板的类型数(<=5) | 1 |
| 嵌入段土层数(<=20) | 1 |
| 桩底支承条件 | 铰接 |
| 计算方法 | K法 |
| 初始弹性系数A(MN/m3) | --- |
| 初始弹性系数A1(MN/m3) | --- |

| 板类 | 板厚 | 板宽 | 板块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | (m) | (m) | 数 |
| 1 | 0.250 | 1.000 | 5 |

| 土层 | 土层厚 | 重度 | M | C | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | (m) | (kN/m3) | (MN/m4) | (MN/m3.5) | (MN/m3) |
| 1 | 30.000 | 24.21 | --- | --- | 350.000 |

物理参数:

| 桩混凝土强度等级 | C30 |
| --- | --- |
| 桩纵筋合力点到外皮距离(mm) | 120 |
| 桩纵筋级别 | HRB400 |
| 桩箍筋级别 | HRB400 |
| 桩箍筋间距(mm) | 200 |
| 桩配筋形式 | --- |
| 桩拉区纵筋配筋范围(度) | --- |
| 桩压区,拉区纵筋比 | --- |
| 板混凝土强度等级 | C30 |
| 板纵筋合力点到外皮距离(mm) | 75 |
| 板纵筋级别 | HRB400 |

| 场地环境 | 一般地区 |
| --- | --- |
| 墙后填土类型 | 单层填土 |
| 墙后填土内摩擦角(度) | 30.000 |
| 墙后填土粘聚力(kPa) | 0.000 |
| 墙后填土容重(kN/m3) | 19.000 |
| 墙后填土浮容重(kN/m3) | --- |
| 墙背与墙后填土摩擦角(度) | 17.500 |
| 地震烈度 | --- |
| 面侧地震动水压力系数 | --- |
| 背侧地震动水压力系数 | --- |
| 地基土容重(kN/m3) | 19.000 |
| 地基土浮容重(kN/m3) | --- |
| 基底摩擦系数 | 0.300 |
| 地基浮力系数 | --- |
| 地基土类型 | 岩石地基 |
| 抗震基底容许偏心距 | --- |
| 墙身地震力调整系数 | --- |
| 地基土内摩擦角(度) | 30.000 |
| 地基土粘聚力(kPa) | 10.000 |
| 地基强度与偏心距验算时 | 斜面长度作为基底宽 |

墙后填土层参数：

| 层 | 层厚度 | 容重 | 浮容重 | 粘聚力 | 内摩擦 | 土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | 角(度) | 调整系数 |
| 1 | 3.000 | 19.000 | 9.000 | 0.000 | 30.000 | 1.000 |

土压力计算：

| 土压力计算方法 | 库仑 |
| --- | --- |

坡线土柱:

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 坡面线段数 | 1 |
| 坡面起始是否低于墙顶 | 否 |
| 坡面起始距离(m) | 0.000 |
| 地面横坡角度(度) | 16.000 |
| 填土对横坡面的摩擦角(度) | 30.000 |
| 挡墙分段长度(m) | 10.000 |

坡面线段参数:

| 折线 | 水平投 | 竖向投 | 坡线长 | 坡线仰 | 换算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 影长(m) | 影长(m) | (m) | 角(度) | 土柱 |
| 1 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 1 |

换算土柱参数:

| 土柱 | 距离(m) | 宽度(m) | 高度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |
| 1-1 | 0.500 | 9.000 | 1.000 |

整体稳定计算参数：

| 是否计算整体稳定 | 是 |
| --- | --- |
| 稳定计算容许安全系数 | 1.200 |
| 稳定计算目标 | 自动搜索最危险滑裂面 |
| 条分法的土条宽度(m) | 1.000 |
| 搜索时的圆心步长(m) | 1.000 |
| 搜索时的半径步长(m) | 1.000 |
| 土条切向分力与滑动方向反向时 | 当下滑力对待 |

钢筋混凝土配筋计算依据：《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

注意：内力计算时，库仑土压力分项(安全)系数 = 1.100

=====================================================================

第 1 种情况:  一般情况

[土压力计算] 计算高度为 14.400(m)处的库仑主动土压力

第1破裂角： 33.404(度)

Ea=666.520(kN) Ex=635.671(kN) Ey=200.426(kN) 作用点高度 Zy=5.035(m)

(一) 桩身内力计算

计算方法: K 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 13271.689(kN-m) 距离桩顶 15.200(m)

面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 0.000(m)

最 大  剪 力 = 3686.649(kN)   距离桩顶 19.600(m)

桩 顶  位 移 = 47(mm)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)       (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000      0.000        -47     -0.000

2      0.411      0.242     -1.766        -46     -0.000

3      0.823      2.526    -11.353        -44     -0.000

4      1.234     10.657    -28.763        -43     -0.000

5      1.646     26.678    -49.704        -42     -0.000

6      2.057     52.041    -74.176        -40     -0.000

7      2.469     88.199   -102.180        -39     -0.000

8      2.880    136.604   -133.714        -38     -0.000

9      3.291    198.710   -168.779        -36     -0.000

10      3.703    275.969   -207.375        -35     -0.000

11      4.114    369.835   -249.502        -33     -0.000

12      4.526    481.759   -295.161        -32     -0.000

13      4.937    613.194   -344.350        -31     -0.000

14      5.349    765.594   -397.071        -29     -0.000

15      5.760    940.411   -453.322        -28     -0.000

16      6.171   1139.098   -513.105        -27     -0.000

17      6.583   1363.107   -576.418        -25     -0.000

18      6.994   1613.892   -643.263        -24     -0.000

19      7.406   1892.905   -713.638        -23     -0.000

20      7.817   2201.599   -787.545        -21     -0.000

21      8.229   2541.426   -864.983        -20     -0.000

22      8.640   2913.841   -945.952        -19     -0.000

23      9.051   3320.294  -1030.452        -18     -0.000

24      9.463   3762.239  -1118.482        -16     -0.000

25      9.874   4241.129  -1210.044        -15     -0.000

26     10.286   4758.417  -1305.137        -14     -0.000

27     10.697   5315.554  -1403.761        -13     -0.000

28     11.109   5913.995  -1505.916        -12     -0.000

29     11.520   6555.193  -1611.602        -11     -0.000

30     11.931   7240.599  -1720.819         -9     -0.000

31     12.343   7971.666  -1833.568         -8     -0.000

32     12.754   8749.847  -1949.847         -7     -0.000

33     13.166   9576.595  -2069.657         -7     -0.000

34     13.577  10453.363  -2192.998         -6     -0.000

35     13.989  11381.604  -2319.871         -5     -0.000

36     14.400  12362.769  -2450.274         -4   -705.477

37     14.800  13056.656  -1136.152         -3  -1197.135

38     15.200  13271.689    -43.893         -3   -987.382

39     15.600  13091.771    850.938         -2   -802.280

40     16.000  12590.938   1572.837         -2   -641.517

41     16.400  11833.501   2145.683         -1   -504.176

42     16.800  10874.394   2592.203         -1   -388.863

43     17.200   9759.736   2933.534         -1   -293.799

44     17.600   8527.563   3188.893         -1   -216.917

45     18.000   7208.624   3375.314         -0   -155.927

46     18.400   5827.314   3507.464         -0   -108.373

47     18.800   4402.655   3597.493         -0    -71.683

48     19.200   2949.316   3654.936         -0    -43.203

49     19.600   1478.703   3686.649         -0    -20.223

50     20.000      0.000   1848.380         -0     -0.000

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    面侧纵筋    背侧纵筋    箍筋

(m)        (mm2)      (mm2)       (mm2)

1     -0.000       6000       6000        286

2      0.411       6000       6000        286

3      0.823       6000       6000        286

4      1.234       6000       6000        286

5      1.646       6000       6000        286

6      2.057       6000       6000        286

7      2.469       6000       6000        286

8      2.880       6000       6000        286

9      3.291       6000       6000        286

10      3.703       6000       6000        286

11      4.114       6000       6000        286

12      4.526       6000       6000        286

13      4.937       6000       6000        286

14      5.349       6000       6000        286

15      5.760       6000       6000        286

16      6.171       6000       6000        286

17      6.583       6000       6000        286

18      6.994       6000       6000        286

19      7.406       6000       6000        286

20      7.817       6000       6000        286

21      8.229       6000       6000        286

22      8.640       6000       6000        286

23      9.051       6000       6000        286

24      9.463       6000       6000        286

25      9.874       6000       6651        286

26     10.286       6000       7423        286

27     10.697       6000       8260        286

28     11.109       6000       9166        286

29     11.520       6000      10145        286

30     11.931       6000      11202        286

31     12.343       6000      12341        286

32     12.754       6000      13567        286

33     13.166       6000      14885        286

34     13.577       6000      16302        286

35     13.989       6000      17824        286

36     14.400       6000      19458        286

37     14.800       6000      20630        286

38     15.200       6000      20996        286

39     15.600       6000      20690        286

40     16.000       6000      19842        286

41     16.400       6000      18573        286

42     16.800       6000      16989        286

43     17.200       6000      15180        286

44     17.600       6000      13215        286

45     18.000       6000      11153        286

46     18.400       6000       9034        286

47     18.800       6000       6892        286

48     19.200       6000       6000        286

49     19.600       6000       6000        286

50     20.000       6000       6000        286

(三) 挡土板内力配筋计算

板类型    板厚   板下缘距顶  最大土压力 单块板弯矩  单块板全部纵筋

号      (mm)      距离(m)    (kPa)     (kN-m)       面积(mm2)

1        250      5.000     35.760     54.757        932

(四) 整体稳定验算

最不利滑动面:

圆心: (-3.00000,-6.17143)

半径     = 14.70875(m)

安全系数 = 1.491

总的下滑力    	 = 1978.836(kN)

总的抗滑力    	 = 2950.795(kN)

土体部分下滑力	 = 1978.836(kN)

土体部分抗滑力	 = 2950.795(kN)

筋带的抗滑力  	 = 0.000(kN)

整体稳定验算满足:  最小安全系数=1.491 ≥ 1.200

二、剩余下滑力控制情况

桩板式抗滑挡土墙验算

计算项目： 桩板式抗滑挡土墙 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

桩总长: 20.000(m)

嵌入深度: 5.600(m)

截面形状: 方桩

桩宽: 1.500(m)

桩高: 2.000(m)

桩间距: 3.500(m)

挡土板的类型数: 1

板类型号    板厚(m)    板宽(m)    板块数

1        0.250      1.000      11

嵌入段土层数: 1

桩底支承条件: 铰接

计算方法: K法

土层序号    土层厚(m)    重度(kN/m3)    K(MN/m3)

1        30.000        24.210        350.000

初始弹性系数A: 0.000(MN/m3)

初始弹性系数A1: 0.000(MN/m3)

桩顶锚索水平刚度: 0.000(MN/m)

物理参数:

桩混凝土强度等级: C30

桩纵筋合力点到外皮距离: 100(mm)

桩纵筋级别: HRB400

桩箍筋级别: HRB400

桩箍筋间距: 200(mm)

板混凝土强度等级: C30

板纵筋合力点到外皮距离: 70(mm)

板纵筋级别: HRB400

场地环境: 一般地区

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

墙后填土容重: 19.000(kN/m3)

坡线与滑坡推力:

坡面线段数: 1

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)

1          10.000           0.000

地面横坡角度: 0.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

参数名称              参数值

推力分布类型                矩形

墙后剩余下滑力水平分力   221.000(kN/m)

钢筋混凝土配筋计算依据：《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

注意：内力计算时，滑坡推力、库仑土压力分项(安全)系数 = 1.100

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力作用情况

[桩身所受推力计算]

假定荷载矩形分布:

桩后: 上部=53.715(kN/m) 下部=53.715(kN/m)

(一) 桩身内力计算

计算方法: K 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 6354.216(kN-m) 距离桩顶 15.200(m)

面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 0.000(m)

最 大  剪 力 = 1675.890(kN)   距离桩顶 19.600(m)

桩 顶  位 移 = 24(mm)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000     -0.000        -24     -0.000

2      0.411      5.001    -24.310        -23     -0.000

3      0.823     20.004    -48.620        -22     -0.000

4      1.234     45.008    -72.930        -22     -0.000

5      1.646     80.015    -97.240        -21     -0.000

6      2.057    125.023   -121.550        -20     -0.000

7      2.469    180.033   -145.860        -19     -0.000

8      2.880    245.045   -170.170        -19     -0.000

9      3.291    320.059   -194.480        -18     -0.000

10      3.703    405.074   -218.790        -17     -0.000

11      4.114    500.091   -243.100        -17     -0.000

12      4.526    605.111   -267.410        -16     -0.000

13      4.937    720.132   -291.720        -15     -0.000

14      5.349    845.154   -316.030        -14     -0.000

15      5.760    980.179   -340.340        -14     -0.000

16      6.171   1125.206   -364.650        -13     -0.000

17      6.583   1280.234   -388.960        -12     -0.000

18      6.994   1445.264   -413.270        -12     -0.000

19      7.406   1620.296   -437.580        -11     -0.000

20      7.817   1805.330   -461.890        -10     -0.000

21      8.229   2000.365   -486.200        -10     -0.000

22      8.640   2205.403   -510.510         -9     -0.000

23      9.051   2420.443   -534.820         -8     -0.000

24      9.463   2645.484   -559.130         -8     -0.000

25      9.874   2880.527   -583.440         -7     -0.000

26     10.286   3125.571   -607.750         -6     -0.000

27     10.697   3380.618   -632.060         -6     -0.000

28     11.109   3645.666   -656.370         -5     -0.000

29     11.520   3920.717   -680.680         -5     -0.000

30     11.931   4205.769   -704.990         -4     -0.000

31     12.343   4500.823   -729.300         -4     -0.000

32     12.754   4805.879   -753.610         -3     -0.000

33     13.166   5120.936   -777.920         -3     -0.000

34     13.577   5445.996   -802.230         -2     -0.000

35     13.989   5781.057   -826.540         -2     -0.000

36     14.400   6126.120   -850.850         -2   -305.085

37     14.800   6342.682   -285.120         -1   -512.573

38     15.200   6354.216    180.183         -1   -418.034

39     15.600   6198.536    556.852         -1   -335.304

40     16.000   5908.734    856.556         -1   -264.104

41     16.400   5513.291   1090.558         -1   -203.900

42     16.800   5036.289   1269.489         -0   -153.962

43     17.200   4497.698   1403.174         -0   -113.406

44     17.600   3913.748   1500.493         -0    -81.232

45     18.000   3297.305   1569.286         -0    -56.354

46     18.400   2658.321   1616.274         -0    -37.623

47     18.800   2004.287   1647.010         -0    -23.850

48     19.200   1340.711   1665.842         -0    -13.815

49     19.600    671.612   1675.890         -0     -6.281

50     20.000     -0.000    839.515         -0     -0.000

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    面侧纵筋    背侧纵筋      箍筋

(m)       (mm2)        (mm2)        (mm2)

1     -0.000       6000       6000        286

2      0.411       6000       6000        286

3      0.823       6000       6000        286

4      1.234       6000       6000        286

5      1.646       6000       6000        286

6      2.057       6000       6000        286

7      2.469       6000       6000        286

8      2.880       6000       6000        286

9      3.291       6000       6000        286

10      3.703       6000       6000        286

11      4.114       6000       6000        286

12      4.526       6000       6000        286

13      4.937       6000       6000        286

14      5.349       6000       6000        286

15      5.760       6000       6000        286

16      6.171       6000       6000        286

17      6.583       6000       6000        286

18      6.994       6000       6000        286

19      7.406       6000       6000        286

20      7.817       6000       6000        286

21      8.229       6000       6000        286

22      8.640       6000       6000        286

23      9.051       6000       6000        286

24      9.463       6000       6000        286

25      9.874       6000       6000        286

26     10.286       6000       6000        286

27     10.697       6000       6000        286

28     11.109       6000       6000        286

29     11.520       6000       6048        286

30     11.931       6000       6466        286

31     12.343       6000       6900        286

32     12.754       6000       7350        286

33     13.166       6000       7817        286

34     13.577       6000       8301        286

35     13.989       6000       8802        286

36     14.400       6000       9321        286

37     14.800       6000       9647        286

38     15.200       6000       9665        286

39     15.600       6000       9430        286

40     16.000       6000       8994        286

41     16.400       6000       8402        286

42     16.800       6000       7691        286

43     17.200       6000       6895        286

44     17.600       6000       6038        286

45     18.000       6000       6000        286

46     18.400       6000       6000        286

47     18.800       6000       6000        286

48     19.200       6000       6000        286

49     19.600       6000       6000        286

50     20.000       6000       6000        286

(三) 挡土板内力配筋计算

板类型    板厚   板下缘距顶  最大土压力 单块板弯矩  单块板全部纵筋

号      (mm)      距离(m)    (kPa)     (kN-m)       面积(mm2)

1        250     11.000     16.882     25.850        500

=====================================================================

第 2 种情况:  库仑土压力(一般情况)

[土压力计算] 计算高度为 14.400(m)处的库仑主动土压力

第1破裂角： 30.276(度)

Ea=484.843 Ex=462.403 Ey=145.795(kN) 作用点高度 Zy=4.800(m)

(一) 桩身内力计算

计算方法: K 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 9226.434(kN-m) 距离桩顶 15.200(m)

面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 0.000(m)

最 大  剪 力 = 2584.209(kN)   距离桩顶 19.600(m)

桩 顶  位 移 = 32(mm)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000     -0.000        -32     -0.000

2      0.411      0.199     -1.453        -31     -0.000

3      0.823      1.594     -5.813        -31     -0.000

4      1.234      5.381    -13.079        -30     -0.000

5      1.646     12.756    -23.252        -29     -0.000

6      2.057     24.913    -36.332        -28     -0.000

7      2.469     43.050    -52.318        -27     -0.000

8      2.880     68.362    -71.210        -26     -0.000

9      3.291    102.044    -93.009        -25     -0.000

10      3.703    145.293   -117.714        -24     -0.000

11      4.114    199.305   -145.326        -23     -0.000

12      4.526    265.275   -175.845        -22     -0.000

13      4.937    344.399   -209.270        -21     -0.000

14      5.349    437.873   -245.602        -20     -0.000

15      5.760    546.892   -284.840        -19     -0.000

16      6.171    672.654   -326.984        -19     -0.000

17      6.583    816.352   -372.036        -18     -0.000

18      6.994    979.184   -419.993        -17     -0.000

19      7.406   1162.345   -470.858        -16     -0.000

20      7.817   1367.032   -524.628        -15     -0.000

21      8.229   1594.438   -581.306        -14     -0.000

22      8.640   1845.762   -640.890        -13     -0.000

23      9.051   2122.198   -703.380        -12     -0.000

24      9.463   2424.942   -768.777        -11     -0.000

25      9.874   2755.190   -837.080        -11     -0.000

26     10.286   3114.137   -908.290        -10     -0.000

27     10.697   3502.981   -982.407         -9     -0.000

28     11.109   3922.916  -1059.430         -8     -0.000

29     11.520   4375.140  -1139.359         -7     -0.000

30     11.931   4860.845  -1222.195         -7     -0.000

31     12.343   5381.230  -1307.938         -6     -0.000

32     12.754   5937.490  -1396.587         -5     -0.000

33     13.166   6530.820  -1488.143         -5     -0.000

34     13.577   7162.417  -1582.605         -4     -0.000

35     13.989   7833.476  -1679.973         -3     -0.000

36     14.400   8545.193  -1780.249         -3   -498.236

37     14.800   9055.150   -851.552         -2   -846.688

38     15.200   9226.434    -78.475         -2   -699.465

39     15.600   9117.931    555.946         -2   -569.378

40     16.000   8781.677   1068.756         -1   -456.240

41     16.400   8262.927   1476.595         -1   -359.438

42     16.800   7600.402   1795.322         -1   -278.016

43     17.200   6826.667   2039.703         -1   -210.746

44     17.600   5968.637   2223.173         -0   -156.193

45     18.000   5048.130   2357.650         -0   -112.762

46     18.400   4082.518   2453.402         -0    -78.741

47     18.800   3085.410   2518.938         -0    -52.330

48     19.200   2067.365   2560.938         -0    -31.672

49     19.600   1036.657   2584.209         -0    -14.869

50     20.000     -0.000   1295.822         -0     -0.000

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    面侧纵筋    背侧纵筋      箍筋

(m)       (mm2)        (mm2)        (mm2)

1     -0.000       6000       6000        286

2      0.411       6000       6000        286

3      0.823       6000       6000        286

4      1.234       6000       6000        286

5      1.646       6000       6000        286

6      2.057       6000       6000        286

7      2.469       6000       6000        286

8      2.880       6000       6000        286

9      3.291       6000       6000        286

10      3.703       6000       6000        286

11      4.114       6000       6000        286

12      4.526       6000       6000        286

13      4.937       6000       6000        286

14      5.349       6000       6000        286

15      5.760       6000       6000        286

16      6.171       6000       6000        286

17      6.583       6000       6000        286

18      6.994       6000       6000        286

19      7.406       6000       6000        286

20      7.817       6000       6000        286

21      8.229       6000       6000        286

22      8.640       6000       6000        286

23      9.051       6000       6000        286

24      9.463       6000       6000        286

25      9.874       6000       6000        286

26     10.286       6000       6000        286

27     10.697       6000       6000        286

28     11.109       6000       6051        286

29     11.520       6000       6714        286

30     11.931       6000       7431        286

31     12.343       6000       8205        286

32     12.754       6000       9037        286

33     13.166       6000       9932        286

34     13.577       6000      10893        286

35     13.989       6000      11923        286

36     14.400       6000      13027        286

37     14.800       6000      13825        286

38     15.200       6000      14094        286

39     15.600       6000      13923        286

40     16.000       6000      13396        286

41     16.400       6000      12588        286

42     16.800       6000      11564        286

43     17.200       6000      10381        286

44     17.600       6000       9084        286

45     18.000       6000       7709        286

46     18.400       6000       6285        286

47     18.800       6000       6000        286

48     19.200       6000       6000        286

49     19.600       6000       6000        286

50     20.000       6000       6000        286

(三) 挡土板内力配筋计算

板类型    板厚   板下缘距顶  最大土压力 单块板弯矩  单块板全部纵筋

号      (mm)      距离(m)    (kPa)     (kN-m)       面积(mm2)

1        250     11.000     53.965     82.634       1415

经比较，采用第一种情况为最不利情况，进行结构配筋设计。