- 附件1

重庆市第七人民医院

眼耳鼻喉专科7F弱电改造服务商务技术要求

- 1、技术要求及清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海螺半球网络摄像机 | 300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304*1296@20fps、1920*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；防护等级：IP66； | 5 | 台 | 7F煎药室、中药房门口，中医科治疗区大厅。需加入医院监控平台，并上监控电视墙。 |
| 2 | 8口POE监控交换机 | 二层网管交换机8个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，支持VLAN、SNMP等功能。 | 1 | 台 | 监控交换机 |
| 3 | 8口POE外网交换机 | 二层网管交换机8个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、SNMP等功能。 | 1 | 台 | 外网交换机 |
| 4 | 放装AP | 放装AP，整机提供1.167Gbps的接入速率，双频双路，POE供电，分别接入医院内、外网无线控制器统一管理。 | 4 | 台 | 1个内网AP，3个外网AP。 |
| 5 | POE供电模块 | 内网AP POE专用供电模块 | 1 | 台 | 内网AP供电 |
| 6 | 8口内网交换机 | 二层网管交换机8个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、SNMP等功能。 | 1 | 台 | 内网交换机 |
| 7 | 壁挂网络机柜 | 9U壁挂网络机柜，网孔门 | 1 | 个 | 壁挂网络机柜 |
| 8 | 千兆面板及模块 | 千兆面板及模块 | 13 | 个 | 网络面板及配套模块 |
| 9 | HDMI高清线 | 10米 HDMI高清线 | 1 | 根 |  |
| 10 | 投影仪吊装支架 | 投影仪吊装支架 | 1 | 套 |  |
| 11 | 叫号分诊屏 | 22寸叫号分诊屏，接入与医院现有叫号系统 | 1 | 台 |  |

- 2、服务要求：

- （1）所有产品提供提供1年质保，监控摄像机需接入医院现有监控平台、网络交换机、无线AP需接入医院现有运维平台和无线控制器。

（2）按照医院要求完成所有设备的安装和调试，费用包含设备、安装、辅材、人工等所有费用。安装调试完成后，在收到供应商发票30个工作日内支付95%，5%质保期满后支付。