附件1

重庆市第七人民医院

汇聚交换机采购服务商务技术要求

- 一、技术参数

1.交换机固化4端口万兆光，包转发率222/426Mpps，交换机容量 1.36Tbps/13.6Tbps。固化28个10/100/1000M自适应电口，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），4个1G/10G SFP+光口。2个模块化电源插槽，2个扩展槽。1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准。可支持高达64K的MAC地址容量。

2.支持VSU（虚拟化技术，将多台设备虚拟成1台）、支持GR for RIP/OSPF/BGP等路由协议、支持BFD检测、支持ERPS（G.8032）、支持REUP、支持RLDP、支持电源1+1冗余备份、电源模块支持热插拔功能。

3.交换机需与现有交换机部署虚拟机堆叠，并保留现有设备配置，实现不中断业务加入虚拟化部署，包含虚拟化所需堆叠辅材，2对万兆多模光纤跳线及4个万兆多模光模块。

4.支持OpenFlow、NETCONF、4K 802.1Q VLAN、Port based VLAN、MAC based VLAN、Protocol based VLAN、Private VLAN、Voice VLAN、IP subnet-based VLAN、GVRP、策略VLAN、基本QinQ、灵活QinQ、LACP、一对一、多对一、一对多的镜像、RSPAN、ERSPAN、支持基于流的镜像、支持STP、RSTP、MSTP、DHCP Server、DHCP Client、支持DHCP Snooping、DHCP Relay、IPv6 DHCP Server、IPv6 DHCP Snooping、支持IPv6 DHCP Client、支持IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、Path MTU Discovery。

5.静态路由、RIP，RIPng、OSPFv2，OSPFv3，IS-ISv4，IS-ISv6、BGP4，BGP4+、支持等价路由、基于包的负载均衡和基于流的负载均衡、MCE、IGMP v1，v2，v3，IGMP 代理、IGMP v1，v2和v3 Snooping、IGMP 过滤， IGMP快速离开、PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、MLD Snooping，MLD、PIM for IPv6、MPLS L3VPN、灵活多样的硬件ACL、标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL）、扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL）、支持MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL）、支持基于时间ACL、支持专家级ACL （可同时基于以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、时间等灵活组合的硬件ACL）、支持ACL80、支持IPv6 ACL。

6.支持端口流量识别、支持端口流量限速、支持802.1p/DSCP/ToS流量分类、支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度支持IP、MAC、端口三元素绑定、支持IPv6、MAC、端口三元素绑定过滤非法的MAC地址、支持基于端口和MAC的802.1x、支持MAB、支持Portal 和Portal 2.0认证、支持ARP-Check、支持DAI支持ARP报文限速、支持防网关ARP欺骗、支持广播风暴抑制、管理员分级管理和口令保护支持RADIUS 和 TACACS+、设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）持SSH、支持BPDU Guard、支持IP Source Guard、支持CPP、NFPP支持端口保护、SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1，2，3，9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6、支持sFLOW，可利用数据流随机采样技术，对交换机的流量进行流信息采样。

7.高扩展性：用户新增的设备加入或离开虚拟化网络时可以实现“热插拔”，不影响其他设备的正常运行。具有的多种内在机制可以有效防范和控制病毒传播和黑客攻击，如预防DoS攻击、防黑客IP扫描机制、端口ARP报文的合法性检查、多种硬件ACL策略等。

8.支持基于源IP地址控制的Telnet设备访问控制，SSH（Secure Shell）和SNMPv3可以通过在Telnet和SNMP进程中加密管理信息，保证管理设备信息的安全性，防止黑客攻击和控制设备。支持基础网络保护策略（NFPP，Network Foundation Protection Policy）。支持生成树协议802.1D、802.1w、802.1s，保证快速收敛，提高容错能力，支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定。支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），并支持端口下的环路检测功能，支持公有以太网多环保护技术（ERPS），链路恢复能力能够达到毫秒级。支持防雷等级≥6KV。支持基于SNMP、ERSPAN、Netconf等技术的Telemetry，实现对交换机运行状态信息的采集。

- 二、服务要求

- 按照医院要求完成设备更换、安装、调试，验收后支付全部费用。