附件1

重庆市第七人民医院

犬病暴露预防处置系统改造服务

商务技术要求

一、购置项目：犬伤电子核签系统（只需系统），犬伤门诊接种告知系统（硬件+系统）

二、具体要求如下：

1.犬伤电子核签系统

（1）用于狂犬病疫苗接种时对于狂犬病暴露情况确认和狂犬病知情同意书的确认。同时需包含安卓系统知情同意书的电子核签设备。

（2）★电子核签设备通过网络连接重庆市狂犬病防接种管理系统。登记医生在客户端系统中登记受种者外伤暴露情况，同时调取对应疫苗的知情同意书。此时，受种者可在电子核签设备屏幕上看到狂犬病暴露情况，接种疫苗类型和接种程序，同时可查看狂犬病疫苗接种知情同意书内容。知情同意书内容为重庆市统一模板。受种者可通过签字方式完成确认。签字与知情告知书内容同时存档，并自动保存到系统中。

- 2.犬伤门诊接种告知系统

（1）用于狂犬病接种时的受种者电子验证环节。同时需包含安卓系统专用告知终端设备。

（2）★系统支持通过网络连接重庆市狂犬病防接种管理系统，在接种前，接种医生扫描疫苗药监码后，在终端设备上可显示出该疫苗的疫苗名称、厂家、批号、效期等信息，同时可自动与登记台医生在预防接种信息系统中登记的当天待接种疫苗信息进行核对，由受种者进行确认和签字。受种者签字和疫苗信息同时存档，并自动保存到系统中。

（3）技术参数：CPU≥4核1.0GHZ，内存/存储≥2G/8G，显示屏幕液晶显示屏，10.1寸屏，分辨率支持1280*800，亮度=200cd/m2，触摸屏幕，支持多点，外设配置 200 万以上摄像头，指纹仪和喇叭。网络支持 RT45、wi-Fi 数据交互通信。外观产品尺寸符合，易于摆放，屏幕有倾斜角度，便于观看。